Приложение

МЕТОДИКА

определения экологического ущерба, нанесённого ледникам на территории Кыргызской Республики

- Общие положения

  - Настоящая Методика определения экологического ущерба, нанесенного ледникам на территории Кыргызской Республики (далее - Методика)  предназначена для исчисления в стоимостной форме размера ущерба в денежном выражении экономические и внеэкономические потери, нанесённого ледникам в результате нарушения законодательства Кыргызской Республики в области охраны окружающей среды, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Методика подлежит применению государственными органами охраны окружающей среды и по обеспечению экологической безопасности, в случае нарушения природоохранного законодательства, повлекшего за собой причинение вреда ледникам и ледниковым талым водам.

3. Настоящей Методикой исчисляется в стоимостной форме размер ущерба, причинённого ледникам в результате:

- захламления, загрязнения ледников отходами производства и потребления, горными отвалами и химическими веществами (включая сточные воды, химические минеральные удобрения и средства защиты растений, нефть и нефтепродукты и др.);

- несанкционированного размещения на поверхности ледников отходов производства и потребления, горных отвалов, скотомогильников и других объектов, которые могут оказать вредное влияние на качество талых ледниковых вод;

- незаконного  изъятия и заготовки ледникового льда в хозяйственных и/или иных целях;

- невыполнения рекультивации и/или восстановления нарушенных в процессе хозяйственной деятельности ледников;

-	аварий и чрезвычайных ситуаций на ледниках.

3. Определение размеров ущерба

4. Исчисление в стоимостной форме ущерба, причинённого ледникам как объектам охраны окружающей среды, осуществляется по формуле:

УЩ = УЩзагр + УЩотх/отв. + УЩразр+Ущ изъ. (1)

где:

УЩзагр - размер ущерба при химическом загрязнении ледников, который рассчитывается в соответствии с пунктом 5 настоящей Методики (сом);

УЩотх/отв. - размер ущерба в результате несанкционированного размещения отходов производства и потребления, горных отвалов, который рассчитывается в соответствии с пунктом 8 настоящей Методики (сом);

УЩразр - размер ущерба при разрушении ледников, а также в результате незаконного перекрытия поверхности ледников искусственными покрытиями и (или) линейными объектами, который рассчитывается в соответствии с пунктом 9 настоящей Методики (сом);

Ущ изъ.- размер ущерба при незаконном изъятии ледников, который рассчитывается в соответствии с пунктом 10 настоящей Методики (сом).

5. Исчисление в стоимостной форме размера ущерба при химическом загрязнении ледников осуществляется по формуле:

УЩзагр = СХЗ х S х Кг х Тх, (2)

где:

УЩзагр - размер ущерба (сом);

СХЗ - степень химического загрязнения, которая рассчитывается в соответствии с пунктом 6 настоящей Методики;

S - площадь загрязненного участка (кв. метры);

Кг - показатель в зависимости от глубины химического загрязнения, который рассчитывается в соответствии с пунктом 7 настоящей Методики;

Тх - такса для исчисления размера вреда, причиненного ледникам как объекту окружающей среды, при химическом загрязнении ледников, приравнивается к одному расчетному показателю 100 сом/м2.

6. Степень химического загрязнения зависит от соотношения фактического содержания i-ro химического вещества в ледниках или ледниковых водах к нормативу качества окружающей среды для воды.

Соотношение (С) фактического содержания i-ro химического вещества в ледниках к нормативу качества окружающей среды для воды определяется по формуле (3).

С=i=1nXi/X H (3)

где:

Xi - фактическое содержание i-ro химического вещества в леднике или ледниковых водах (мг/кг,л);

Хн - норматив качества окружающей среды для воды (ПДК, мг/л).

При отсутствии установленного норматива качества окружающей среды для воды (для конкретного химического вещества) в качестве значения Хн применяется значение концентрации фоновой этого химического вещества на сопредельной территории аналогичного целевого назначения и вида использования, не испытывающей негативного воздействия от данного вида нарушения.

При значении (С) менее 5 СХВ принимается равным 1,5; при значении (С) в интервале от 5 до 10 СХВ принимается равным 2,0; при значении (С) в интервале от более 10 до 20 СХВ принимается равным 3,0; при значении (С) в интервале от более 20 до 30 СХВ принимается равным 4,0; при значении (С) в интервале от более 30 до 50 СХВ принимается равным 5,0; при значении (С) более 50 СХВ принимается равным 6,0.

7. Показатель в зависимости от глубины химического загрязнения (Кг) рассчитывается в соответствии с фактической глубиной химического загрязнения или порчи почв.

При глубине химического загрязнения или порчи почв до 20 см (Кг) принимается равным 1; до 50 см (Кг) принимается равным 1,3; до 100 см (Кг) принимается равным 1,5; до 150 см (Кг) принимается равным 1,7; более 150 см (Кг) принимается равным 2,0.

8. Исчисление в стоимостной форме размера вреда в результате несанкционированного размещения отходов производства и потребления и горных отвалов осуществляется по формуле:

УЩотх/отв.=i=1n(MixTотх/отв.) (4)

где:

УЩотх/отв. - размер ущерба (сом);

Mi - масса отходов и горных отвалов с одинаковым классом опасности (тонна);

n- количество видов отходов, сгруппированных по классам опасности в пределах одного участка, на котором выявлено несанкционированное размещение отходов производства и потребления;

T отх- такса для исчисления размера вреда, причиненного ледникам как объекту окружающей среды в результате несанкционированного размещения отходов производства и потребления, определяется согласно приложению 1 к настоящей Методике (сом/тонна).

9. Исчисление в стоимостной форме размера вреда при разрушении ледников в результате самовольного (незаконного) перекрытия их поверхности искусственными покрытиями и (или) линейными объектами осуществляется по формуле:

УЩразр = S х Кг х Тх, (5)

где:

УЩразр - размер ущерба (сом);

S - площадь участка, на котором обнаружена порча ледника (кв. метры);

Кг - показатель в зависимости от глубины химического загрязнения или порчи ледников, который рассчитывается в соответствии с пунктом 7 настоящей Методики;

Тх - такса для исчисления размера вреда, при разрушении ледников в результате самовольного (незаконного) перекрытия их поверхности искусственными покрытиями и (или) линейными объектами приравнивается к одному расчетному показателю 100 сом/м2.

10. Исчисление ущерба при незаконном изъятии ледников, осуществляется по формуле:

УЩ изъятия лед.=М х Тх  (6)

Тх - такса для исчисления размера изъятия ледников  приравнивается к одному расчетному показателю 100 сом/тонна;

М – масса ледника.

Приложение 1

ТАКСЫ (Тотх/отв)

ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЛЕДНИКАМ

КАК ОБЪЕКТУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

| Класс опасности i–го вида отхода/горного отвала <*> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Такса (сом\тонна) | 5 расчетных показателей - 500 | 4 расчетных показателей 400 | 3 расчетных показателей 300 | 2 расчетных показателя 200 | 1 расчетный показатель- 100 |

<*>

Класс опасности отходов определяется в соответствии с Классификатором опасных отходов и Методических рекомендаций по определению класса опасности отходов, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15.01.2010 г. №9.

Класс опасности горных отвалов приравниваются:

для горных отвалов всех групп полезных ископаемых, в которых содержание радионуклидов превышает уровни, установленные нормативными документами, к 1;

для горных отвалов из рудных и горючих полезных ископаемых - к 4;

для горных отвалов из нерудных и других групп полезных ископаемых - к 5.

_____________________________________________________________________________